| 30 REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE II: RADIOCOMUNICACIONES Del 27 de noviembre al viernes, 1 de diciembre de 2017 Barranquilla, Colombia |  | OEA/Ser.L/ XVII.4.2.30 CCP.II-RADIO-30/doc.4358-7D/17 28 noviembre 2017 Original: Inglés |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROYECTO DE PROPUESTA INTERAMERICANA PARA LA CMR-19 ASUNTO D, PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA |  |  |
|  | (Punto del temario: 3.1 (SGT 3.3)) |  |  |
|  | (Documento presentado por el Coordinador) |  |  |

SGT3 – Servicios por satélite

Coordinador: Brandon MITCHELL – EE.UU.

Coordinador alterno: Juan MASCIOTRA – ARG; Chantal BEAUMIER - CAN

Relator del punto del orden del día: Michelle CALDEIRA

Relator alterno del punto del orden del día: Ángeles GALLEGO – MEX; [Carolina DAZA – COL]

Documento fuente: 4403/17

Punto 7 del orden del día:      considerar posibles modificaciones y otras opciones para responder a lo dispuesto en la Resolución 86 (Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios: "Procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite" de conformidad con la Resolución 86 (Rev.CMR-07) para facilitar el uso racional, eficiente y económico de las radiofrecuencias y órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios

Asunto D – Identificación de redes o sistemas de satélites específicos con los que se debe efectuar la coordinación bajo los números 9.12, 9.12A y 9.13 del RR

ANTECEDENTES: La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012 (CMR-12) decidió modificar el n.º 9.36.2 en el Artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Desde entonces, la Oficina publica una "lista definitiva" de las redes, sistemas y estaciones terrenas con las cuales es necesaria una coordinación en virtud de los números 9.7, 9.7A y 9.7B del RR tras la recepción de la solicitud de coordinación de una red o sistema de satélites. Dicha lista se publica en la Sección Especial de la  Circular Internacional de Información sobre Frecuencias de la BR (BR IFIC).  Sin embargo, en los casos de coordinación en virtud de los números 9.12, 9.12A y 9.13 del RR, la Oficina no publica una lista de las posibles redes o sistemas de satélites afectados para complementar la lista de administraciones potencialmente afectadas por las redes o sistemas de satélites de incorporación reciente que ofrecen.

En respuesta a este problema, el UIT-R ha elaborado un [anteproyecto] de informe de la RPC con tres métodos: el método D1 para que no haya cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones, el método D2 para la publicación de una lista definitiva de las redes y sistemas de satélites, y el método D3 para la publicación de una lista de redes o sistemas de satélites potencialmente afectados a efectos de información solamente.   En la presente contribución, se propone aplicar modificaciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo con el método D2.

PROYECTO DE PROPUESTAS  INTERAMERICANAS:

ARTÍCULO9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    (CMR-15)

Sección II – Procedimiento para efectuar la coordinación12, 13

Subsección IIA – Necesidad y solicitud de coordinación

MOD	B, CAN/7(D)/1

20 	9.36.1	En el caso de la coordinación en virtud de los números 9.12, 9.12A y 9.13, según proceda, la Oficina también deberá identificar las redes o sistemas de satélites con los que puede ser necesario efectuar la coordinación. La lista de administraciones identificadas por la Oficina en virtud de los números 9.11 a 9.14 y 9.21, y la lista de las redes o sistemas de satélites identificados por la Oficina en virtud de los números 9.12, 9.12A y 9.13 son solo a efectos informativos para ayudar a las administraciones a cumplir con este procedimiento. (CMR-19)

Motivos:	Esta modificación es necesaria para publicar la lista de redes o sistemas de satélites potencialmente afectados además de la lista de administraciones.

Subsección IIC – Respuesta a una solicitud de coordinación

MOD	B, CAN/7(D)/2

9.52C		En el caso de una solicitud de coordinación con arreglo a lo dispuesto en los números 9.11 a 9.14 y 9.21, una administración que no responda de conformidad con el número  9.52 dentro del mismo plazo de cuatro meses será considerada como no afectada y en los casos previstos en los números 9.11 a 9.14, se aplicarán las disposiciones de los números 9.48 y 9.49. Además, para la coordinación en virtud de los números 9.12, 9.12A y 9.13, cualquier red o sistema de satélites identificado en virtud del Nº 9.36.1 pero no mencionado en la respuesta proporcionada por las administraciones en virtud del Nº 9.52 en el mismo período de cuatro meses, se considerará como no afectado y también se aplicarán las disposiciones de los números 9.48 y 9.49. (CMR-19)

Motivos: Esta modificación es necesaria para indicar las consecuencias de no identificar redes o sistemas de satélites en la respuesta proporcionada en virtud del Nº 9.52.

MOD	B, CAN/7(D)/4

9.53A		Al expirar el plazo de presentación de comentarios relativos a una solicitud de coordinación en virtud de los números 9.11 a 9.14 y 9.21, la Oficina, de acuerdo con la información que obre en su poder, publicará una Sección especial con la lista de las administraciones que han manifestado su desacuerdo y la lista de redes o sistemas de satélites en la que se basa el desacuerdo, según corresponda, o han formulado otros comentarios en el plazo reglamentario.     (CMR-19)

Motivos:	Esta modificación es necesaria para publicar la lista definitiva de redes o sistemas de satélites afectados además de la lista de administraciones.

--------------------------------------