| ### 30 REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE II: RADIOCOMUNICACIONES Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 Barranquilla, Colombia |  | OEA/Ser.L/XVII.4.2.30 CCP.II-RADIO-30doc. 4358-9-1-2/17 30 noviembre 2017 Original: Inglés |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROYECTOS DE PROPUESTAS INTERAMERICANAS PARA LA CMR-19 PUNTO 9.1.2 DEL ORDEN DEL DÍA |  |  |
|  | (Punto del temario: 3.1 (SGT-1)) |  |  |
|  | (Documento presentado por Estados Miembros de la CITEL ) |  |  |

SGT-1

Coordinador: Luciana CAMARGOS – B – lcamargos@gsma.com

Coordinador Alterno: José COSTA – CAN – jose.costa@ericsson.com

Relator del punto del orden del día:

Relator Alterno del punto del orden del día:

Punto del temario 9.1/Asunto 9.1.2: llevar a cabo, con suficiente antelación a la CMR-19, los estudios regulatorios y técnicos correspondientes, con el fin de asegurar la compatibilidad de las IMT y el Servicio de Radiodifusión por Satélite (BSS) (sonido) en la banda de frecuencia 1 452-1 492 MHz en las Regiones 1 y 3, tomando en cuentas los requisitos operativos de las IMT y el BSS (sonido)

ANTECEDENTES

En la CMR-15, se decidió identificar la banda de frecuencia 1452-1492 MHz para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) en más de 50 países en la Región 1 a través del N.º 5.346 y en la Región 3 a través de N.º 5.346A. En la Región 2, la identificación de las IMT para la banda de frecuencia 1452-1492 MHz se brinda a través del N.º 5.341B.

Además de la asignación primaria de servicios móviles en la banda de frecuencia 1452-1492 MHz, la banda se asigna a los servicios fijos, de radiodifusión y de radiodifusión por satélite (BSS) en las tres Regiones en forma primaria. De conformidad con el N.º 5.345, el uso de la banda de frecuencia 1 452-1 492 MHz por el servicio de radiodifusión por satélite, y por el servicio de radiodifusión, se limita a la radiodifusión de sonido digital y está sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92), modificada posteriormente por la CMR-03 y la CMR-15. Las condiciones de intercambio entre BSS (sonoro) y el servicio móvil actualmente se rigen por el N.º 9.11. Sin embargo, no hay en la actualidad un límite a la densidad de flujo de potencia (dfp) para la banda de frecuencia 1 452-1 492 MHz en el artículo 21 que proteja al servicio móvil (protección de área de servicio).

La CMR-15 no pudo llegar a un acuerdo sobre los resultados de los estudios técnicos y reglamentarios realizados sobre el uso compartido de la banda de frecuencia 1 452-1 492 MHz por las IMT y el BSS para las Regiones 1 y 3, y por ese motivo se acordó el Asunto 9.1.2 de la CMR-19, de conformidad con la Resolución 761 (CMR-15). Esta resolución insta específicamente a llevar a cabo estudios regulatorios y técnicos para asegurar la compatibilidad de las IMT y el BSS (sonoro) en la banda de frecuencia 1 452-1 492 MHz en las Regiones 1 y 3, considerando únicamente los requisitos operativos de las IMT y el BSS (sonoro). Asimismo, la Resolución 761 (CMR-15) insta a los Estados Miembros de la UIT en la Región 1 a usar las pautas de orientación en los estudios del UIT-R con el fin de determinar la necesidad de coordinación bilateral entre los sistemas de IMT y las estaciones terrenas de BSS hasta que la CMR-19 defina las condiciones regulatorias y técnicas para esta coordinación bilateral y los Estados Miembros en la Región 3; y a usar las pautas de los estudios del UIT-R para determinar la necesidad de una coordinación bilateral que proteja las estaciones terrenas de BSS hasta que la CMR-19 defina las condiciones regulatorias y técnicas para esta coordinación bilateral. Con respecto a la Región 2, los intereses de los países en la Región en la banda 1452-1492 MHz por el servicio móvil se extienden más allá de las aplicaciones de las IMT (p. ej., ver N.º 5.343). Asimismo, la mayoría de los países en la Región han tenido desde hace tiempo exitosos acuerdos multilaterales y bilaterales de coordinación de frecuencias con sus vecinos, sin necesidad de orientación específica de la UIT sobre cómo llevar a cabo tales acuerdos.

PROPUESTA

NOC	DIAP/9.1.2/1

Apoyos:

Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Uruguay

ARTÍCULO 5

Asignaciones de frecuencias

Sección IV – Tabla de asignaciones de frecuencias

|  | 1 300-1 525 MHz |  |
| --- | --- | --- |
| Asignación a servicios |  |  |
|  | Región 2 |  |
|  | 1 452-1 492 FIJA MÓVIL 5.341B 5.343 5.346A RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN-SATELITAL 5.208B 5.341 5.344 5.345 |  |

Motivos: El asunto 9.1.2 de la CTM-19 se limita a estudios técnicos y regulatorios de los servicios móviles (IMT) y de radiodifusión satelital (sonoro) en la banda 1452-1492 MHz en las Regiones 1 y 3 únicamente. Por consiguiente, no hay fundamentos para implementar cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones que puedan afectar los servicios en la banda de frecuencia 1452-1492 MHz en la Región 2 en el marco de este asunto. Por ende, se propone no implementar ningún cambio (NOC) al artículo 5 que pueda afectar los servicios en la Región 2 en la banda de frecuencia 1452-1492 MHz. Esta propuesta no aborda las Regiones 1 y 3, por lo que esas columnas de la Tabla de asignaciones de frecuencias en el artículo 5 no se reprodujeron precedentemente.

__________________